avant series

Руководство пользователя

Содержание

- Введение……………………………………………………………………………………………….3

- Усилители………………………………………………………………………………………………3

Усилитель avant 12A………………………………………………………………………………3

Усилители avant 15A и avant 215A………………………………………………………..4

Усилитель avant 18A……………………………………………………………………………..6

- Монтаж…………………………………………………………………………………..……………..7

- Конфигурации……………………………………………………………………………………….9

Конфигурация 1………………………………………………………………………9

Конфигурация 2…………………………………………………………………….10

Конфигурация 3…………………………………………………………………….10

Конфигурация 4…………………………………………………………………….11

- Диаграмма…………………………………………………………………………….11

- Чертежи размеров………………………………………………………………………………12

- Спецификации……………………………………………………………………………………13

Введение.

Общая информация

Это руководство содержит необходимую информацию более эффективного использования системы, которую Вы купили.

Усилители

Усилитель avant 12A

- ВХОД:

Комбинированный разъем Джек 1 /4” + XLR

Это сбалансированный разъем, подобный петле (LOOP THRU)
с приписанным назначением пин:

1 или S = заземление

2 или Т = (+)  неинвертированный вход

3 или R = (-) инвертированный вход

- Разъем ПЕТЛЯ (LOOP THRU): Выход, разъем XLR 
предназначен для объединения нескольких устройств и отправки всем одного сигнала

- LED-Индикатор Предел (LIMIT):

При достижении предела насыщения сигнала загорится красный светодиод

- LED-Индикатор Сигнал: (SIGNAL):

Зеленый светодиод горит при наличии сигнала.

- LED-Индикатор Включено (ON):

Зеленый светодиод горит при включении прибора (Голубой светодиод горит на передней панели).

- Уровень (LEVEL):

Потенциометр для регулирования уровня прибора.

- MONITOR/MAIN:

Кнопка переключения между двумя типами частотных характеристик (см. график). Нажмите кнопку для использования прибора как монитора.

- Переключатель MIC/ LINE:

Переключатель для выбора чувствительности: микрофон или линия. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОГО SPL, НИКОГДА НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, НЕ ПОНИЗИВ ПЕРЕД ЭТИМ УРОВЕНЬ ПРИБОРА.

- Предохранители (FUSE):

Держатель для предохранителей. Используйте предохранители только рекомендованного типа и размера.

- Вход питания:

Стандартный разъем IEC-60320. Используйте только с рекомендованным шнуром питания.

Усилители Avant 15A и Avant 215A:

- ВХОД:

Комбинированный разъем Джек 1 /4” + XLR

Это сбалансированный разъем, подобный петле (LOOP THRU)
с приписанным назначением пин:

1 или S = заземление

2 или Т = (+)  неинвертированный вход

3 или R = (-) инвертированный вход

- Pазъем  ПЕТЛЯ (LOOP THRU): Выход, разъем XLR 
предназначен для объединения нескольких устройств и отправки всем одного сигнала

- LED-Индикатор Предела (LIMIT):

При достижении предела насыщения сигнала загорится красный светодиод

- LED-Индикатор Сигнала: (SIGNAL):

Зеленый светодиод горит при наличии сигнала.

- LED-Индикатор Включено (ON):

Зеленый светодиод горит при включении прибора (Голубой светодиод горит на передней панели).

- Уровень (LEVEL):

Потенциометр для регулирования уровня прибора.

- Подъем / спад (BOOST / FLAT):

Переключатель для выбора одного из 2-х типов  частот (См. график). Для того чтобы отключить сабвуфер, нажмите на переключатель. Предупреждение: в этом случае прибор быстрее достигнет предельных значений.

- Переключатель MIC/ LINE:

Переключатель для выбора чувствительности: микрофон или линия. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОГО SPL, НИКОГДА НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, НЕ ПОНИЗИВ ПЕРЕД ЭТИМ УРОВЕНЬ ПРИБОРА.

- Предохранители (FUSE):

Держатель для предохранителей. Используйте предохранители только рекомендованного типа и размера.

- Вход питания:

Стандартный разъем IEC-60320. Используйте только с рекомендованным шнуром питания.

Усилитель Avant 18A

- ВХОД:

A и B, комбинированные разъемы Джек 1 /4” + XLR

Это сбалансированные разъемы с приписанным назначением пин:

1  = заземление

2 = (+)  неинвертированный вход

3 = (-) инвертированный вход

- Выход сателлита:

A и B, выходы XLR для объединения нескольких устройств и отправки всем одного сигнала (используя THRU/ HPF).

- LED-Индикатор Предела (LIMIT):

При достижении предела насыщения сигнала загорится красный светодиод .

- LED-Индикатор Сигнала: (SIGNAL):

Зеленый светодиод горит при наличии сигнала.

- LED-Индикатор Включения (ON):

Голубой светодиод горит на передней панели при включении прибора.

- Потенциометр для регулирования уровня прибора.

- Кроссовер нижних частот:

Кнопка для настройки верхних частот к сабвуферу. Мы рекомендуем частоту 100 Гц (см. график- 60Гц, 100Гц, 160Гц)

- FASE:

Переключатель фазы прибора.

- Предохранители (FUSE):

Держатель для предохранителей. Используйте предохранители только рекомендованного типа и размера.

- Вход питания:

Стандартный разъем IEC-60320. Используйте только с рекомендованным шнуром питания.

- POWER:
Переключатель питания ON/OFF

- THRU/HPF

- Выбор полосы.

Выбор сетевого напряжения. (115V AC или 230 V AC)

МонтажENАЩЕНИЕ

Не используйте для подвеса.

Используя рым-болты, важно помнить, что номинальная эксплуатационная нагрузка действительна для груза в поле зрения, и значительно снижена под другими углами. Рисунок отображает это понятие. Таблица показывает вариацию эксплуатационной нагрузки как функцию угла наклона груза. В случае использования рым-болта ANL-5 эксплуатационная нагрузка 200 кг становится 60 кг под углом 45*. Не используйте рым-болт для подвеса, если угол наклона груза более 45*.

Конфигурации.EN

КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация 1

Базовая конфигурация с двумя сателлитами Avant 12A и одним (или двумя) сабвуферами Avant 18A. Эта

Конфигурация идеальна для презентаций, A/V, и т.д.

Конфигурация 2

Базовая конфигурация с двумя Avant 12A или Avant 15A, двумя сабвуферами Avant 18А и двумя Avant 12A в качестве мониторов. Конфигурация используется в маломасштабных мероприятиях.

EN

Конфигурация 3

Минимальная конфигурация, использующая  два Avant 215A и два сабвуфера Avant 18A . Используется в качестве портативной системы.

Конфигурация 4

Типичная конфигурация, использующая системы Avant  для масштабных событий.

Отметьте: устройства должны быть запаралеллены, используя выход сателлита в позиции  ‘THRU’ во избежание фильтрования обратного сигнала.

Диаграмма

Чертежи размеров.

Спецификации.